Zał. nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu, według podanej niżej nazwy i potrzebnej ilości:

1. Fosforowodór (PH3)     –     1 butla, 22 kg

- Parametry

| Nazwa towaru | Parametr | Specyfikacja |
| --- | --- | --- |
| Fosforowodór (PH3) | Jakość: | ≥ 99.9995% |
|  | Podłączenia zaworów | DIN 1 lub Diss 632 Pneumatic |
|  | Zanieczyszczenia: Dwutlenek węgla (CO2) | ≤0,05 ppmv |
|  | Zanieczyszczenia: Woda (H2O), | ≤ 0,14 ppmv |
|  | Zanieczyszczenia: Arsenowodór (AsH3), Tlenek węgla (CO), Etan (C2H6), Etylen (C2H4), Metan (CH4), Tlen (O2), Argon (Ar) | ≤0,1 ppmv |
|  | Zanieczyszczenia: Wodór (H2) | ≤ 5 ppmv |
|  | Zanieczyszczenia: Azot (N2) | ≤ 0.12 ppmv |