OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa półprzewodnikowych płytek podłożowych (wafers) wymienionych

poniżej wg nazwy i potrzebnej ilości:

- GaAs 2”		120 szt.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 4 niniejszego dokumentu.

- Kryteria

Oferty oceniane będą wg skali punktowej z maksymalną liczbą punktów wynoszącą 100.

| Kryterium | Maksymalna ilość punktów S | Metoda przyznawania punktów |
| --- | --- | --- |
| Cena netto (P) | 100 | S x Pmin/Pi |

Gdzie:

- Pi – cena netto towarów - dla danej przedłożonej oferty

- Pmin - minimalna cena netto towarów spośród wszystkich przedłożonych ofert

- S – liczba punktów

Końcowa punktacja zostanie wyliczona poprzez zsumowanie składowych cząstkowych, a następnie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. (zaokrąglając od „5” w górę)

- Parametry

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

| Nazwa towaru |  | Parametr | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| GaAs | Średnica 2” Grubość: 1.1 mm | Jakość: | Wykończenie epi-ready |
|  |  | Metoda wzrostu | VGF |
|  |  | Typ przewodnictwa | Pół izolacyjne |
|  |  | Domieszkowanie | nie domieszkowane |
|  |  | Orientacja | (100)±0.2o |
|  |  | Główne ścięcie bazowe | EJ (0-1-1) |
|  |  | Ścięcie pomocnicze | EJ (0-11) |
|  |  | Rezystywność | min. 1E8 Ω/cm |
|  |  | EPD (średnia): | <5000/cm2 |
|  |  | Ruchliwość: | min: 4870 max: 6050 cm^2/V*cm |
|  |  | Wykończenie powierzchni | Dwustronnie polerowana (1 powierzchnia EPI ready 2 powierzchnia polerowana) |
|  |  | Pakowanie: | ePAK |